|  | УТВЕРЖДЕНО Приказ от “___” ___________ 20___ № ___________ |
| --- | --- |

ИЛИ

| СОГЛАСОВАНО Протокол заседания руководящего органа профсоюза от “___” ___________ 20___ № ___________ {при наличии профсоюза в организации} | УТВЕРЖДЕНО _________________________________ (должность) Руководитель организации (заместитель руководителя организации, ответственный за организацию охраны труда в организации) ____________ ___________________________ (подпись) (фамилия, инициалы) ____________ ___________________________ (дата) (регистрационный номер) |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

для штукатура

I. Общие требования по охране труда

1. К производству штукатурных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте, обученные и имеющие соответствующее удостоверение.

2. Перед тем как приступить к работе, необходимо надеть выданную согласно Типовым отраслевым нормам спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. Штукатуру положены:

- костюм хлопчатобумажный (комбинезон хлопчатобумажный);

- ботинки кожаные;

- рукавицы комбинированные (перчатки резиновые на трикотажной основе);

- каска защитная, очки защитные;

при выполнении штукатурных работ с помощью растворонасоса дополнительно:

- сапоги резиновые;

зимой дополнительно:

- куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке;

- подшлемник;

- валенки;

- галоши.

При работе на высоте дополнительно пояс предохранительный.

3. Получить задание от руководителя работ и проверить исправность необходимого инструмента.

4. На строительной площадке (объекте) рабочие обязаны соблюдать следующие требования:

4.1. быть внимательными к сигналам движущегося транспорта и строительных машин, перемещаться только в установленных местах (проходах);

4.2. не находиться под перемещаемым грузом и вблизи вращающихся частей машин;

4.3. не прикасаться к электрическим проводам и пусковым приспособлениям, не допускать их повреждения, не производить никаких исправлений или подключений электропроводки, не ввертывать и не вывертывать электролампы;

4.4. не допускать нахождения на рабочем месте посторонних лиц;

4.5. запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества, а также находиться на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Курить разрешается только в специально установленных местах.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

4.6. не пользоваться открытым огнем в местах хранения красок и растворителей, в местах приготовления окрасочных составов и производства работ с огнеопасными и взрывоопасными окрасочными составами.

5. Работать необходимо только исправным инструментом. Рукоятки ручного инструмента должны быть прочно насажены и иметь гладкую поверхность без трещин и заусенцев.

6. К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица, имеющие I группу по электробезопасности, прошедшие инструктаж по охране труда.

7. Работу с лесов и подмостей необходимо выполнять лишь после того, как их проверил руководитель работ (мастер, прораб).

8. При работе с лесов, подмостей, монтажных приспособлений не разрешается их перегружать.

9. При работе без ограждений на высоте более 1,3 м штукатур обязан пользоваться предохранительным поясом. Места крепления карабина предохранительного пояса должны быть заранее указаны руководителем работ.

10. При производстве работ с люльки необходимо убедиться, что имеется плотный без щелей настил и перила высотой 1,1 м, обшитые общей сеткой.

11. При расположении лебедок на земле для подъема люльки они должны быть прочно прикреплены к рамам. Рамы должны загружаться балластом. Общий вес лебедки, рамы и балласта должен вдвое превышать вес люльки с грузом. Лебедки должны иметь двойное тормозное устройство, а ручные лебедки - безопасные рукоятки.

12. Подъем и опускание люльки с рабочими, находящимися в ней, допускается лишь в том случае, если в самой люльке имеется для этого специальный механизм.

13. Не разрешается:

- перегружать люльку сверх установленной нагрузки;

- соединять смежные секции люлек переходными настилами;

- работая в люльке, прикасаться к электрическим проводам.

14. Подвесные люльки допускаются в эксплуатацию после их испытания и составления акта.

15. Рабочие в люльке, а также рабочие, занятые установкой консолей люлек на крыше, должны пользоваться предохранительными поясами, прикрепляя их к надежным частям здания, указанным мастером (прорабом).

16. Вход в люльку и выход из нее разрешается только на земле. Зона под люлькой должна быть ограждена и недоступна для прохода людей и проезда транспорта.

17. Не разрешается:

17.1. выполнять работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ;

17.2. работать с неисправных лесов, подмостей, а также с настилов, уложенных на опоры из случайных предметов (кирпич, бочки и др.);

17.3. сбрасывать инструмент, материалы и другие предметы.

18. Опасные и вредные производственные факторы:

- работа на высоте;

- падающие предметы;

- электрический ток;

- растворы кислот;

- известковое тесто;

- вибрация;

- сжатый воздух.

19. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

II. Требования по охране труда перед началом работы

20. Подготовить необходимый инструмент и приспособления, а также предохранительные и защитные средства и проверить их исправность.

21. Проверить состояние рабочего места, подмостей, настила и при необходимости очистить их от мусора и остатков строительных материалов, а в зимнее время - от снега и льда и посыпать их песком или золой.

22. Проверить наличие и достаточность освещения в помещении, где производятся штукатурные работы, наличие в этом помещении требуемой температуры и вентиляции, а также отсутствие в нем сквозняков.

23. Получить разрешение мастера (прораба) на пользование вновь установленными лесами и подмостями, а также ранее установленными средствами подмащивания после смены бригады или после имевшего место перерыва в работе на данном объекте.

24. Проверить исправность сигнализации между рабочими местами машиниста растворонасоса и штукатуров-операторов (сопловщиков).

25. Испытать на холостом ходу электро- и пневмоинструмент.

26. Штукатур, обслуживающий в составе комплексной бригады растворонасос, должен проверить его исправность (при отсутствии машиниста растворонасоса).

27. Обо всех обнаруженных неисправностях сообщить мастеру (прорабу), до их устранения к работе не приступать.

III. Требования по охране труда при выполнении работы

28. Внутренние штукатурные работы должны выполняться с подмостей или передвижных столиков, установленных на полы или на сплошные настилы по балкам перекрытий. С переносных раздвижных лестниц-стремянок разрешается выполнять только мелкие штукатурные работы.

29. При производстве работ на лестничных маршах необходимо применять специальные подмости (столики) с разной длиной опорных стоек, устанавливаемых на ступени. Рабочий настил должен быть горизонтальным, иметь перильное ограждение и бортовую доску.

30. Наружные штукатурные работы должны производиться с инвентарных стоечных или подвесных лесов, а также с передвижных башенных подмостей. Последние должны иметь выдвижные площадки с запорами, исключающими возможность опускания площадок в случае обрыва канатов.

Рукоятки у механизмов для подъема подмостей должны быть во время работы сняты.

31. Штукатурить наружные оконные откосы при отсутствии лесов следует с люлек или огражденных настилов, уложенных на пальцы, выпускаемые из проемов, на работу с таких настилов должно быть получено разрешение мастера.

32. Перед оштукатуриванием внутренних откосов в оконных и балконных дверных проемах, расположенных выше первого этажа, в которых установлены коробки без переплетов (полотен), проемы должны быть ограждены.

33. Штукатуры должны поддерживать чистоту на настилах лесов и подмостей и не перегружать их материалами и инвентарем, точно выполнять указания мастера по сосредоточению и расположению материалов. Не допускать скопление людей на настилах лесов и подмостей сверх количества, необходимого для производства работ.

34. При оштукатуривании потолков следует работать в защитных очках, а при удалении наплывов и насечке бетонных поверхностей - в защитных очках и рукавицах.

35. При нанесении обрызга, грунта и накрывки при помощи растворонасоса следует держать форсунки под углом 60 - 80 град. к оштукатуриваемой поверхности, на расстоянии от нее 0,7 - 1,5 м.

36. Рабочие места штукатуров-операторов (сопловщиков) должны быть связаны сигнализацией (звуковой, световой) с рабочими местами машинистов растворонасосных установок.

Операторы, наносящие штукатурный раствор на поверхность при помощи сопла, и рабочие, набрызгивающие раствор вручную, должны работать в защитных очках.

37. Приводить в действие растворонасос, растворомешалку и другие механизмы имеет право только назначенный для этого машинист (моторист).

На время перерыва в работе машины и механизмы должны быть отключены от электросети.

38. Штукатур, который в комплексной бригаде является машинистом растворонасоса или цемент-пушки, должен следить за давлением в них и немедленно выключить при давлении, превышающем указанное в техническом паспорте. Не разрешается перегибать шланги, подтягивать сальники, а также ремонтировать и чистить агрегат, пока он не выключен.

39. Разборка, ремонт и чистка штукатурных машин, форсунок и другого оборудования, применяемого при механизированных штукатурных работах, производятся после снятия давления и отключения машин от электросети.

Продувка шланга сжатым воздухом допускается только после удаления людей из опасной зоны. Соединять растворопроводы со штукатурной машиной следует при помощи хомутиков или зажимов.

40. Не разрешается разбирать, ремонтировать и чистить штукатурные машины на лесах и подмостях. Эти работы должны выполняться на земле или на специальных площадках.

41. При протравке штукатурки фасада соляной кислотой необходимо соблюдать осторожность, работать в очках и рукавицах. Выполнять эту работу по наряду-допуску. Соляная кислота должна доставляться на рабочее место в разбавленном виде, в прочной и плотно закрытой таре.

42. Временная (переносная) электропроводка для штукатурных работ должна иметь напряжение не более 42 В.

43. Во время штукатурных работ нужно периодически проверять состояние электропроводки. В местах прохода людей провода должны быть подвешены или закрыты деревянными коробками или проложены в металлических трубах.

44. Не разрешается отапливать и просушивать помещения, а также сушить штукатурку жаровнями (мангалами) или другими источниками открытого огня, выделяющими угарный газ.

Нельзя работать более 3-х часов в просушиваемом помещении.

45. Раскрой листов сухой штукатурки и выборку пазов в них следует производить на столе-верстаке при помощи специального инструмента.

46. Искусственная сушка штукатурки разрешается только при помощи калориферов, подающих в помещение чистый нагретый воздух.

47. Калориферы должны быть заключены в кожух из листовой стали и смонтированы на специальной подставке.

Запрещается применять в нефтегазовых калориферах легковоспламеняющееся топливо (бензин, керосин и т.п.). Их следует заправлять дизельным топливом только в недействующем состоянии.

48. При пользовании газовым калорифером расстояние между ним и газовым баллоном должно быть не менее 1,5 м, а от баллона до электропроводов, розеток, выключателей - не менее 1 м.

Работающие газовые калориферы нельзя оставлять без присмотра.

49. Включение в сеть электрокалориферов разрешается только через штепсельную розетку, установленную электромонтером.

50. Работать с электроинструментом разрешается только рабочему, прошедшему специальное обучение и имеющему соответствующее удостоверение и I квалификационную группу по электробезопасности.

При этом необходимо соблюдать следующие требования:

- не работать электроинструментом под дождем и во время снегопада на открытой площадке без навеса;

- не работать с приставных лестниц;

- не использовать электроинструмент при обработке обледенелых и мокрых поверхностей.

IV. Требования по охране труда по окончании работы

51. Все механизмы, с которыми работает штукатур, должны быть остановлены и отключены от электросети.

52. После остановки механизмы, а также инструмент и инвентарь должны быть очищены от раствора или грязи.

53. Убрать рабочее место от мусора и производственных отходов и сдать оставшиеся материалы в кладовую, а тару - в места хранения.

54. Индивидуальные защитные средства должны быть приведены в порядок и сданы в кладовую.

55. Спецобувь и спецодежду после их чистки необходимо поместить в индивидуальные шкафы или сдать на хранение.

56. Обтирочную ветошь после употребления сложить в металлические ящики.

57. По завершении всех работ следует принять теплый душ или тщательно вымыть теплой водой с мылом руки и лицо.

V. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

58. При выполнении штукатурных работ на лесах в случае изменения погодных условий (туман или гроза), ухудшающих видимость в пределах фронта работ, а также при усилении ветра до скорости 15 м/с и более необходимо прекратить работы и перейти в безопасное место.

59. Работу необходимо прекратить также в случае потери устойчивости лесов, рабочих настилов, при повышении давления в окрасочных машинах, при прекращении подачи электроэнергии.

60. При возникновении пожара принять меры к ликвидации очага возгорания, используя имеющиеся средства пожаротушения, соблюдая осторожность. При невозможности погасить очаг горения своими силами вызвать пожарную команду.

61. Обо всех неполадках сообщить руководителю работ.

62. Работу начинать только после устранения неисправностей с разрешения руководителя работ.

63. При несчастном случае оказать первую доврачебную медицинскую помощь, при необходимости доставить потерпевшего в лечебное учреждение и доложить руководству.

| СОГЛАСОВАНО Руководитель службы охраны труда (специалист по охране труда или уполномоченное нанимателем должностное лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по охране труда) либо руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель), аккредитованный на оказание услуг в области охраны труда | ____________ _________ ____________________ (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) |
| --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения организации | ____________ _________ ____________________ (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) |