|  | УТВЕРЖДЕНО Приказ от “___” ___________ 20___ № ___________ |
| --- | --- |

ИЛИ

| СОГЛАСОВАНО Протокол заседания руководящего органа профсоюза от “___” ___________ 20___ № ___________ {при наличии профсоюза в организации} | УТВЕРЖДЕНО _________________________________ (должность) Руководитель организации (заместитель руководителя организации, ответственный за организацию охраны труда в организации) ____________ ___________________________ (подпись) (фамилия, инициалы) ____________ ___________________________ (дата) (регистрационный номер) |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

для арматурщика

I. Общие требования по охране труда

1. К выполнению арматурных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными по состоянию здоровья к данным видам работ, прошедшие вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований инструкций по охране труда.

Проверка знаний по вопросам охраны труда проводится ежегодно, повторные инструктажи на рабочем месте не реже чем через 3 месяца.

2. Арматурщик должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды ему предусмотрены:

- костюм брезентовый (костюм хлопчатобумажный);

- кепи;

- ботинки кожаные с защитным носком (сапоги кирзовые);

- рукавицы брезентовые;

- каска защитная.

Зимой дополнительно:

- куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке;

- брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке;

- подшлемник;

- валенки;

- галоши.

В остальное время на наружных работах дополнительно:

- плащ с водоотталкивающей отделкой и капюшоном.

При выполнении работы на высоте дополнительно:

- пояс предохранительный.

При выполнении работ на подземных участках дополнительно:

- белье нательное (2 комплекта).

3. Получить задание от бригадира (мастера) и проверить исправность инструмента.

4. При нахождении на строительной площадке или в цехе необходимо соблюдать следующие требования:

4.1. быть внимательным к сигналам движущегося транспорта и механизмов, перемещаться только в установленных местах, проходах;

4.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества, а также находиться на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Курить разрешается только в специально установленных местах.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

4.3. не допускать нахождения на рабочем месте посторонних лиц.

5. Работать необходимо только исправным инструментом. Рукоятки ручного инструмента должны быть прочно насажены и иметь гладкую поверхность без трещин и заусенцев.

6. Опасные и вредные производственные факторы:

рабочие части ручного и механического оборудования;

электрический ток;

выступающие концы арматуры.

7. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

II. Требования по охране труда перед началом работы

8. Проверить исправность станка, верстака, надежность крепления их к полу (фундаменту), надежность закрепления ножей станка, наличие и исправность ограждений, заземления и других защитных устройств.

9. Проверить пусковые и тормозные устройства станка, лебедки.

10. Смазать все трущиеся части станка и, запустив на холостом ходу, убедиться в его исправности.

11. При обнаружении каких-либо неисправностей остановить станок, лебедку и сообщить об этом мастеру (механику).

12. Арматурщик может быть допущен к работе в качестве верхолаза, а также к строповке поднимаемых каркасов, сеток, блоков и других грузов только после того, как он пройдет специальное обучение и получит соответствующее удостоверение на право выполнения указанных работ. Кроме того, до начала работ арматурщику необходимо пройти медосмотр.

III. Требования по охране труда при выполнении работы

13. Заготовку и обработку арматуры (резка, гнутье и пр.) необходимо выполнять в отдельном помещении или на специально отведенном и огражденном участке (полигоне). Проезды и проходы на этом участке не должны быть загромождены материалами, деталями и готовой продукцией.

14. Арматурную сталь на строительной площадке следует укладывать на стеллажи высотой не более 1,5 м, арматурную сталь в бухтах, мотках - в штабеля высотой не более 1,5 м.

15. Во время работы на правильном станке необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

15.1. заправлять концы арматурной стали из бухты в правильный барабан только при отключенном станке;

15.2. перед включением станка убедиться в наличии предохранительного кожуха у барабана;

15.3. проверить наличие ограждения места перехода арматурной стали с вертушки на барабан; вертушка для укладывания мотков стали должна быть установлена на расстоянии 1,5 - 2 м от станка и на высоте не более 500 мм от пола и ограждена.

16. При резке арматурной стали на станке с механическим приводом необходимо:

16.1. перед пуском станка проверить наличие защитных кожухов, убедиться в исправности тормозных и пусковых устройств, надежном закреплении режущих частей ножниц (зазор между плоскостями подвижного и неподвижного ножей допускается не более 1 мм);

16.2 подавать арматурную сталь для резки лишь после того, как маховик станка разовьет достаточную скорость вращения;

16.3. в случае поломки или затупления ножей прекратить работу и поставить в известность механика о необходимости замены ножей;

16.4. не резать сталь большего диаметра, чем это предусмотрено паспортными данными станка;

16.5. не держать руки на расстоянии менее чем 200 мм от места резки.

17. При резке арматурной стали дисковой пилой арматурщик обязан:

17.1. выполнять резку в защитных очках;

17.2. арматурную сталь держать под прямым углом к диску пилы;

17.3. если обнаружены у диска пилы трещины, вмятины или другие дефекты, работу прекратить и сообщить об этом мастеру (механику).

18. Закладывать арматурную сталь на приводном станке для гнутья допускается только при остановленном диске.

Не разрешается во время работы станка заменять упоры и изгибающие пальцы станка.

19. При резке и гнутье арматурной стали на ручном станке арматурщик должен:

19.1. перед началом работы убедиться в прочном креплении станка к верстаку;

19.2 не допускать удлинения рычага (рукоятки) трубами или какими-либо предметами;

19.3. не налегать на рычаг корпусом тела и не передвигать рычаг руками от себя (вперед).

20. Длинномерные стержни арматуры, выступающие за габариты станков, в необходимых случаях должны быть ограждены устойчивыми переносными предохранительными приспособлениями.

21. При гнутье нескольких стержней арматурщик обязан следить за тем, чтобы все стержни находились в одной вертикальной плоскости, для этого необходимо применять специальные держатели.

22. Вытяжку арматуры следует производить при помощи лебедки с дистанционным управлением.

23. При работе лебедки следить, чтобы не было перекосов при наматывании каната на барабан.

24. Не разрешается:

24.1. производить вытяжку арматуры с помощью транспортных средств;

24.2. выполнять на станках работы, не предусмотренные паспортом;

24.3. расправлять руками бухты и натягиваемые пучки арматуры;

24.4. находиться вблизи натянутого каната, пучка арматуры и исправлять неправильное наматывание на барабан каната во время работы лебедки;

24.5. перерезать на приводных станках арматурную сталь на отрезки длиной менее 300 мм без приспособлений, предохраняющих от ранения.

25. Закладка арматуры, перестановка пальцев и упоров при гнутье арматуры на механическом станке допускаются только при неподвижном диске.

26. При натяжении арматурной стали механическим способом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

26.1. в определенных местах установить защитные ограждения (сетки) высотой не менее 1,8 м. Рабочим не разрешается проходить в зоне натяжения арматуры;

26.2. перед началом работы проверить исправность гидравлических насосов или домкратов, а также креплений зажимных плит или захватов;

26.3. убедиться в том, что в арматуре перед ее натяжением нет надрезов, надломов и других дефектов;

26.4. во время натяжения арматуры у стендов следует зажигать красную сигнальную лампочку.

27. Удалять металлическую пыль и окалину, образующуюся при очистке и гнутье арматуры на станках и верстаках, следует специальными пылесосами или щетками, при этом арматурщик должен работать в защитных очках и рукавицах.

28. К работам на электродуговой и контактной сварке арматуры могут быть допущены арматурщики, которые прошли обучение и получили соответствующие удостоверения.

29. Во время монтажа и сборки арматурного каркаса фундаментных конструкций необходимо:

29.1. стержни арматуры спускать в котлован и траншеи по специальным лоткам, сбрасывать их сверху не допускается;

29.2. при спуске в котлован пользоваться стремянками, а при спуске в узкие траншеи - приставными лестницами.

30. При сборке арматуры колонн и других высоких вертикальных конструкций необходимо через каждые 2 м в высоту устраивать настил с ограждениями, имеющими перила и бортовые доски. Поднятую арматуру колонн до ее окончательной установки следует временно раскреплять растяжками и подпорками, кондукторами или другими способами.

Не разрешается подниматься на арматурные каркасы до их окончательной установки или до временного надежного раскрепления.

31. При очистке опалубки (перед установкой в нее арматуры) сжатым воздухом рабочий должен надеть защитные очки.

Ходить по уложенной арматуре разрешается только по специальным мостикам шириной не менее 0,6 м с перилами, устроенным на козелках, установленных на опалубку.

32. Перед подъемом каркасов, сеток арматурно-опалубочных блоков грузоподъемными кранами и механизмами необходимо:

32.1. осмотреть зону подъема и перемещения грузов и убедиться в том, что в этой зоне нет людей;

32.2. проследить за тем, чтобы на поднимаемом грузе не было никаких посторонних предметов;

32.3. для устранения раскачивания пользоваться оттяжками из прочного пенькового или стального каната. Нельзя оставлять на весу поднимаемую арматуру.

33. Отцепку тросов, грузозахватных приспособлений производить только после надежного закрепления устанавливаемых каркасов и блоков.

34. Во время подъема и монтажа армированных конструкций не находиться под лесами и подмостями.

35. Не разрешается установка арматуры вблизи электропроводов и электрооборудования. При необходимости указанные работы выполнять под руководством мастера (начальника участка) по наряду-допуску.

36. Во избежание поражения электротоком не прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, оголенным проводам, не производить самостоятельно исправлений или подключений.

37. Арматурщику не разрешается исправлять и регулировать электроинструмент, передавать его другим лицам.

38. Переносные токоприемники (инструмент, машины), применяемые при выполнении работ, должны иметь напряжение не более 42 В.

39. Включать в электросеть механизированный инструмент и другие токоприемники следует только при помощи специальных устройств.

40. В качестве переносных ламп применять специально предназначенные для этой цели светильники заводского изготовления напряжением не выше 12 В.

41. Выполняя работу совместно с электросварщиком, необходимо для защиты глаз использовать очки с электрофильтрами, а рабочее место сварщика должно быть ограждено переносными щитами или ширмами.

IV. Требования по охране труда по окончании работы

12. Отключить станки, лебедки от электросети и запереть пусковые рубильники на замок.

43. Очистить инструмент и сдать его на хранение.

44. Привести в порядок рабочее место, удалить строительный мусор и посторонние предметы с проходов.

45. Протереть и смазать трущиеся части станков и механизмов.

46. Собрать все такелажные приспособления, очистить от грязи стальные канаты, стропы, цепи и, смазав их, сдать на хранение. Канаты следует очищать в рукавицах стальной щеткой, нельзя делать это тряпками или ветошью.

47. Обо всех замеченных недостатках арматурщик должен сообщить мастеру (начальнику участка).

48. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

V. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

49. Прекратить работу при возникновении загорания в электроустановках или при опасности поражения электрическим током окружающих в результате обрыва кабеля (провода) или замыкания, обесточить электроустановку.

50. При возникновении в зоне работы опасных условий труда (нарушение ограждений, неисправность заземления, потеря устойчивости конструкций или средств подмащивания, появление запаха газа и др.) работы необходимо прекратить и немедленно сообщить руководителю работ.

51. При происшедшем несчастном случае потерпевшему следует оказать первую помощь и при необходимости доставить его в лечебное учреждение.

| СОГЛАСОВАНО Руководитель службы охраны труда (специалист по охране труда или уполномоченное нанимателем должностное лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по охране труда) либо руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель), аккредитованный на оказание услуг в области охраны труда | ____________ _________ ____________________ (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) |
| --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения организации | ____________ _________ ____________________ (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) |