|  | УТВЕРЖДЕНО Приказ от “___” ___________ 20___ № ___________ |
| --- | --- |

ИЛИ

| СОГЛАСОВАНО Протокол заседания руководящего органа профсоюза от “___” ___________ 20___ № ___________ {при наличии профсоюза в организации} | УТВЕРЖДЕНО _________________________________ (должность) Руководитель организации (заместитель руководителя организации, ответственный за организацию охраны труда в организации) ____________ ___________________________ (подпись) (фамилия, инициалы) ____________ ___________________________ (дата) (регистрационный номер) |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

для паркетчика

I. Общие требования по охране труда

1. К работе паркетчиком допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными по состоянию здоровья к данным работам, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований инструкций по охране труда.

Повторный инструктаж проводится не реже чем через три месяца. Проверка знаний требований инструкций по охране труда - один раз в год.

2. Паркетчик должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Паркетчику Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды предусмотрены:

- костюм хлопчатобумажный (комбинезон хлопчатобумажный);

- кепи;

- ботинки кожаные;

- рукавицы комбинированные;

- наколенники брезентовые (на вате);

- респиратор;

- очки;

- каска защитная.

3. Паркетчик обязан:

3.1. выполнять только ту работу, которая поручена мастером (прорабом);

3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

Запрещается употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

3.3. помнить о личной ответственности за соблюдение требований правил техники безопасности и за безопасность других работников;

3.4. не допускать присутствие на рабочем месте посторонних лиц.

4. Работать необходимо только исправным инструментом. Рукоятки ручного инструмента должны быть прочно насажены и иметь гладкую поверхность без трещин и заусенцев.

5. К работе с электрифицированным инструментом и механизмами допускаются лица, имеющие I квалификационную группу по электробезопасности, прошедшие инструктаж по охране труда.

6. Опасные и вредные производственные факторы:

- режущие кромки ручного инструмента;

- режущие кромки станков;

- электрический ток;

- горячие битумные мастики;

- пары легковоспламеняющихся веществ.

7. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

II. Требования по охране труда перед началом работы

8. Надеть установленную нормами спецодежду, аккуратно заправить ее, чтобы не было свисающих концов.

9. Получить задание у бригадира или мастера.

10. Проверить исправность инструмента и приспособлений. Ручной инструмент должен быть хорошо заточен, рукоятки его должны быть из твердых и вязких пород дерева, гладко остроганы, а рабочие части хорошо закреплены на рукоятке. У машин, станков и электроинструмента должны быть исправные изоляция и штепсельные соединения, а рабочие части (диск пилы, ножи рубанков и строгальных машин) хорошо заточены, закреплены, не иметь трещин; ограждения и пусковые приспособления должны быть исправными.

11. Проверить целостность электрозащитных средств.

12. Проверить исправность заземления корпуса электродвигателя станка, машины и электроинструмента.

13. На понижающих трансформаторах проверить исправность изоляции кабеля, наличие заземления корпуса трансформатора и вторичной обмотки, наличие защитных щитков клемм с высокой и низкой стороны.

14. Исправность машины, станка и электроинструмента проверить на холостом ходу.

15. Не работать по одной вертикали с монтажом. Содержать рабочие места и проходы в чистоте, не загромождать их материалами и отходами.

III. Требования по охране труда при выполнении работы

16. При заточке инструмента на станке необходимо:

16.1. проверить целостность и прочность закрепления абразивного камня и защитного кожуха;

16.2. отрегулировать подручник станка так, чтобы зазор между кругом и подручником не превышал 3 мм;

16.3. во время заточки стоять несколько сбоку круга, пользоваться защитным экраном, а в случае его отсутствия надевать защитные очки;

16.4. подводить затачиваемый инструмент к кругу плавно, с тем чтобы избежать возможности заклинивания инструмента и разрыва круга;

16.5. не производить заточку на боковых плоскостях круга;

16.6. следить за наличием и исправностью заземления электродвигателя заточного станка.

17. При работе ручным инструментом соблюдать следующие требования:

17.1. режущий инструмент во всех случаях укладывать так, чтобы его лезвие было направлено вниз;

17.2. при работе пилой направлять полотно пилы по риске с помощью упора;

17.3. направлять пилу рукой запрещается;

17.4. стамеску при работе направлять так, чтобы лезвие проходило вне руки и обрабатываемый предмет не поддерживать в направлении лезвия;

17.5. применять машины, станки и электроинструмент строго по назначению и не допускать снятия защитных ограждений.

18. При работе на машинах, станках и электроинструментом следить за исправностью и надежностью заземления корпуса электродвигателя. Рабочие части должны быть ограждены защитными кожухами, работы производить после того, как механизм наберет нормальное число оборотов и будет издавать ровный звук. Во время работы на дисковой пиле и электрорубанке необходимо находиться в стороне и подавать обрабатываемое изделие с помощью специального приспособления - колодки с рукояткой. Следить, чтобы силовые провода в местах прохода были подвешены, не подвергались порче и имели исправную изоляцию. Не допускать образования петель и натяжения питающего провода.

Зубья пилы должны быть равномерно разведены. Следить, чтобы на пильном диске и ноже электрорубанка не было трещин.

19. При работе на паркетно-строгальной машине, прежде чем приступить к работе, все крепежные детали должны быть подтянуты. Работать в диэлектрических перчатках.

Во время работы не выпускать рукоятки из рук, а во время перерыва в работе отключать машину путем разъема штепсельных соединений.

20. Категорически запрещается паркетчику производить подключение механизмов и электроинструмента к электрорубильникам, а также производить ремонт электроинструмента, эти работы должен выполнять только электромонтер.

Подключение механизмов и электроинструмента производить через штепсельные разъемы.

21. Приготовление битумной мастики производить вне помещения в специально предназначенной для этого таре, установленной от источников открытого огня на расстоянии не ближе 50 м.

При смешивании разогретый битум вливать в бензин, перемешивая деревянными мешалками. Место приготовления битумной мастики должно быть ограждено. Подогревать мастику следует в помещении в электрических бачках, применять для подогрева ее открытые электроплиты и другие приборы с открытым огнем запрещается.

22. При нанесении грунтовки и укладке паркета на горячие мастики образуется большое количество паров легковоспламеняющихся веществ, которые при появлении искры могут привести к взрыву и тяжелым ожогам работающих.

23. Для безопасности производства работ должны строго выполняться следующие требования:

23.1. помещение, в котором производятся работы, должно хорошо проветриваться;

23.2. курение, зажигание спичек запрещается;

23.3. в секции, где выполняется укладка паркета, плиток на горячей мастике, работа калориферов, газовых горелок и других источников огня не допускается, а также не допускается производство газосварочных и электросварочных работ независимо от этажности;

23.4. в секции должны находиться только рабочие, занимающиеся укладкой паркета.

Требования при эксплуатации паркетострогальной, паркетошлифовальной машин

24. При эксплуатации этих машин необходимо:

24.1. убедиться в отсутствии внешних повреждений, в исправности электродвигателя, кабеля, заземляющей жилы и надежности крепления деталей;

24.2. проверить крепления ножей и других узлов;

24.3. проверить правильность подключения машин к электросети;

24.4. проверить правильность вращения ножевого барабана (по направлению стрелки на крышке корпуса);

24.5. регулярно смазывать машину, подтягивать резьбовые соединения;

24.6. проверить исправность заземления.

25. Запрещается:

25.1. работать без индивидуальных защитных средств (диэлектрических перчаток и галош);

25.2. работать без надежного заземления;

25.3. допускать к работе с машиной посторонних лиц;

25.4. устранять любые неисправности при включенной в электросеть машине;

25.5. работать на неисправной машине.

IV. Требования по охране труда по окончании работы

26. Все механизмы, машины и инструменты, с которыми работал паркетчик, должны быть остановлены и отключены от сети, очищены от отходов и пыли и убраны в места хранения.

27. Убрать рабочее место от мусора и производственных отходов, сдать оставшиеся материалы в кладовую.

28. Индивидуальные защитные средства должны быть приведены в порядок и сданы в кладовую.

29. Спецодежду и спецобувь после их чистки необходимо поместить в индивидуальные шкафы или сдать на хранение.

30. По завершении всех работ следует принять теплый душ или тщательно вымыть теплой водой с мылом руки и лицо.

V. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

31. При возникновении неисправности (посторонний шум, перегрев двигателя) немедленно выключить работающее оборудование, машины и сообщить об этом руководителю работ.

32. При возникновении очага возгорания принять меры к его тушению, применяя имеющиеся средства пожаротушения, соблюдая особую осторожность. При невозможности погасить очаг горения своими силами вызвать пожарную команду.

33. При несчастном случае, происшедшем с работником, оказать первую доврачебную помощь, при необходимости доставить потерпевшего в лечебное учреждение и доложить руководителю работ.

| СОГЛАСОВАНО Руководитель службы охраны труда (специалист по охране труда или уполномоченное нанимателем должностное лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по охране труда) либо руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель), аккредитованный на оказание услуг в области охраны труда | ____________ _________ ____________________ (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) |
| --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения организации | ____________ _________ ____________________ (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) |