|  | УТВЕРЖДЕНО Приказ от “___” ___________ 20___ № ___________ |
| --- | --- |

ИЛИ

| СОГЛАСОВАНО Протокол заседания руководящего органа профсоюза от “___” ___________ 20___ № ___________ {при наличии профсоюза в организации} | УТВЕРЖДЕНО _________________________________ (должность) Руководитель организации (заместитель руководителя организации, ответственный за организацию охраны труда в организации) ____________ ___________________________ (подпись) (фамилия, инициалы) ____________ ___________________________ (дата) (регистрационный номер) |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

на заточном станке

I. Общие требования по охране труда

1. К работе на заточном станке допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение, освоившие безопасные приемы выполнения работ, прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте, имеющие II группу по электробезопасности. Обучение, инструктажи и проверка знаний проводятся в соответствии с Положением об обучении, инструктаже и проверке знаний работников организаций торговли и общественного питания по вопросам охраны труда.

2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, выполнять требования правил пожарной безопасности, выполнять только порученную работу. Запрещается находиться и выполнять работы на территории организации и рабочем месте в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения (отравления). Курить разрешается только в специально установленных местах.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам.

3. Во время работы на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся механизмы и части оборудования;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- возможность поражения электрическим током;

- повышенная и пониженная температуры, влажность воздуха;

- падающие предметы, заготовки, материалы.

4. Пользоваться исправными инструментами, приспособлениями и только по их прямому назначению.

5. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать посторонними предметами проходы, проезды, а также подходы к местам расположения первичных средств пожаротушения.

6. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами.

7. Соблюдать правила личной гигиены: перед приемом пищи, в перерывах, по окончании работы мыть руки водой с мылом, не использовать для этих целей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, ацетон и др.), пищу принимать в оборудованных для этих целей помещениях, спецодежду и личную одежду хранить в установленных местах.

8. В случае заболевания или получения даже незначительной травмы прекратить работу, сообщить об этом своему руководителю и обратиться к врачу.

9. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

II. Требования по охране труда перед началом работы

10. Надеть спецодежду, подготовить необходимые для выполнения работы средства индивидуальной защиты.

11. Подготовить рабочее место, освободив пол от кусков металла, обрезков, других предметов.

12. Осмотреть силовую электропроводку, провода защитного заземления, убедиться в их исправности. Местное освещение отрегулировать так, чтобы рабочая зона была хорошо освещена и свет не слепил глаза. Лампы местного освещения должны питаться током напряжением до 42 В.

13. Проверить наличие и исправность защитных средств, заземление станка, убедиться в наличии защитного кожуха, экранов и подручников.

III. Требования по охране труда при выполнении работы

14. Запрещается допуск на рабочее место лиц, не имеющих отношения к данной работе.

15. Не касаться вращающихся абразивных кругов руками или другими частями тела.

16. При выполнении работ на заточном станке пользоваться защитным экраном, а в остальных случаях - защитными очками.

17. Не допускать зазор более 3 мм между рабочей поверхностью круга и краем подручника.

18. Запрещается установка или работа на станке, если абразивный круг имеет трещины или механические повреждения.

19. Обрабатывать мелкие детали следует с применением специальных приспособлений, исключающих возможность ранения рук.

20. При работе на одном шпинделе заточного станка двумя кругами их диаметры должны отличаться не более чем на 10%.

21. Затачиваемый (обрабатываемый) предмет подводится к кругу плавно, без ударов. Нажимать на круг следует без усилий.

22. Не допускается тормозить вращающийся круг нажатием на него каким-либо предметом.

23. Правку кругов осуществлять только правящим инструментом.

24. Зазор между кругом и верхней кромкой раскрытия подвижного кожуха, а также между кругом и предохранительным козырьком должен быть не более 6 мм.

25. Установка (замена) абразивных кругов на станках осуществляется наладчиками.

26. Перед установкой абразивного круга проверить наличие штампа или наклейки об его испытании, порядковый номер круга и дату испытания. Использование кругов без отметки об испытании запрещается.

27. При заточке инструмента не становиться против вращающегося круга.

28. При заточке инструмент надежно держать в руках, чтобы не допустить заклинивания его между подручниками и кругом.

IV. Требования по охране труда по окончании работы

29. После окончания работы выключить станок, дождаться полной его остановки.

30. Привести в порядок рабочее место, убрать инструмент и приспособления.

31. Снять спецодежду, выполнить гигиенические процедуры.

V. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

32. В случае прекращения подачи электроэнергии, во время перерыва в работе, в ситуации, которая может вызвать поломку оборудования, порчу обрабатываемой детали, травмирование, станок должен быть отключен от питающей сети вводным выключателем ручного действия.

33. Не производить работу на станке при отсутствии (или неисправности) местного освещения.

34. В случае возникновения аварийной ситуации (при получении травмы, внезапном заболевании, отравлении, возгорании и др.) необходимо немедленно прекратить работу, доложить о происшедшем руководителю работ и принять меры по ликвидации аварийной ситуации.

| СОГЛАСОВАНО Руководитель службы охраны труда (специалист по охране труда или уполномоченное нанимателем должностное лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по охране труда) либо руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель), аккредитованный на оказание услуг в области охраны труда | ____________ _________ ____________________ (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) |
| --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения организации | ____________ _________ ____________________ (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) |